Решение данного дифференциального уравнения с граничными условиями ΔP(0)=ΔPн ΔP(L)=ΔPк:

P(x)=Pк−Pне−аL+a'aеаL−е−аLеах+(Pн−Pк−PнеаLеаLe−аL−a'a)e−а х,            (24)

где                                 −3μ2R3=a и 3μi2R3(G1+G2)=a'	          (25)

Подставив найденные значения P=f(x)в уравнения для определения продольной (17) и поперечной скоростей (20), а уравнения (17) и (20) в уравнение конвективной диффузии (14) получим систему уравнений, решением которой является поле распределения концентрации вещества в межмембранном канале.

Решение системы проводилось, конечно-разностным методом. Полученную при этом систему линейных алгебраических уравнений с сильно разряженной трехдиагональной матрицей коэффициентов удобно решать методом прогонки (алгоритм Томаса). Расчетный алгоритм реализован в виде программы на языке Visual Basic, который позволяет визуализировать полученные решения. На рис. 5 показано поле концентраций С(x,y) при следующих условиях: С(0,y)=10 кг/м3, Pн=4 МПа, Pк=3,5 МПа, L=0,38 м, i=10 А/м2.

а)	                                       б)

Рис. 5. Картина изолиний С(x,y): 
а – с наложением электрического поля; б – без наложения электрического поля

Проверка адекватности модели заключалась в сравнении расчетных средних значений концентрации на выходе из аппарата (в ретентате) с экспериментальными значениями.

Средние значения концентраций на выходе рассчитывали по формуле

C(x)=1bU0bC(x,y)U(y)dy,                                    (26)

где U – средняя продольная скорость раствора в межмембранном канале:

U=1b20bU(x,y)dy.                                          (27)

Для проверки адекватности модели с учетом влияния электрического поля был собран электробаромембранный аппарат рулонного типа, корпус которого выполнен из диэлектрического материала (длина элемента 0,38 м).

Эксперимент проводился с раствором сульфанилата натрия концентрацией 10 кг/м3, при рабочем давлении 0,7 МПа. Плотность тока изменяли от 0 до 
2 А/м2. Концентрацию ретентата измеряли на выходе из аппарата. Отклонение расчетных значений от экспериментальных не превышает 15 % , что подтверждает приемлемость приведенной математической модели для описания процесса электробаромембранного разделения аппаратах рулонного типа.

Целью расчета электробаромембранного рулонного элемента является определение рабочей площади мембраны. Для определения площади используем основное уравнение массопередачи

FM=MΔPK,                                                  (28)

где М – масса вещества; ΔР – движущая сила обратноосмотического процесса; К – коэффициент массопереноса.

Массу вещества определяем из уравнения материального баланса

M=GпCп=GC−GрСр.                                      (29)

Коэффициент массопереноса находим по выражению

K=11β+δP∂,                                                   (30)

где β – коэффициент массопереноса от раствора к поверхности мембраны; 
δ – толщина мембраны; P∂ – коэффициент диффузионной проницаемости мембраны.

Значение массотдачи рассчитываем по критериальному уравнению

β=Nu Ddэ,                                                    (31)

где D – коэффициент диффузии в свободном объеме; dэ – эквивалентный диаметр межмембранной щели.

Обработка расчетно-аналитических данных позволила получить приближенные аппроксимационные соотношения для усредненных коэффициентов массоотдачи по длине канала. После их корректировки по результатам экспериментов получено следующее критериальное уравнение (погрешность ± 15 %):

Num=1,84⋅10−3 Re0,33 KΔP0,18,                                (32)

где KΔР=PрабPн – симплекс учета рабочего давления.

5. Практическое применение электробаромембранных методов в технологических процессах очистки и концентрирования сульфатсодержащих растворов. Для реализации электробаромембранного разделения растворов предлагается новая конструкция аппарата представленная на рис. 6, прототипом которой является баромембранный аппарат рулонного типа (Дытнерский Ю.И. Баромембранные процессы. Теория и расчет. – М. : Химия, 1986).  Электробаромембранный аппарат рулонного типа состоит из корпуса (1), выполненного из диэлектрического материала; секционированной перфорированной трубки (2), служащей для отвода прианодного и прикатодного пермеата; обратноосмотической прианодной мембраны (3) и обратноосмотической прикатодной мембраны (4); монополярных электродов анода (5) и катода 6 выполненных из графитовой ткани, которая также является подложкой для мембран и дренажом для отвода прикатодного и прианодного пермеата; (7) – сетки-турбулизатора; (8) – устройство для подвода электрического тока.

##### Рис. 6. Электробаромембранный аппарат рулонного типа

На основе проведенных исследований, разработанной математической модели массопереноса и инженерной методики расчета был предложен электробаромембранный способ концентрирования сульфанилата натрия проточным способом с использованием каскадной схемой. На рис. 7 показаны схемы концентрирования сульфанилата натрия на мембране МГА-90Т. Начальное давление для каждого аппарата Pн = 5 МПа и конечное Pк = 4,5 МПа. Таким образом все аппараты находились в одинаковых условиях.

б)

a)

Рис. 7. Каскадная схема концентрирования сульфанилата натрия:

а – с наложением электрического тока; б – без наложения электрического тока; 
Vи – скорость подачи раствора в первые ступени раствора 10–2 м/с; Vр – удельная производительность по ретентату 10–2 м/с; Vп – удельная производительность 
по пермеату 10–6 м/с; С – концентрация на входе кг/м3; Ср – концентрация в 
ретентате каждой ступени на входе кг/м3; n – число сдвоенных элементов 
ЭРО900/6,5 в ступени

Основные обозначения.

С – концентрация вещества в растворе, кг/м3; P – давление раствора над мембраной, МПа; Т – температура раствора, К; G, – водопроницаемость мембран, м3/(м2с); K – коэффициент задерживания; Рд, Рос, Рэо  – диффузионная, осмотическая и электроосмотическая проницаемости, м2/с; D, Dm – коэффициент диффузии в растворе и мембране, м2/с;  – осмотическое давление, МПа; ΔP – рабочее давлений, МПа; к – коэффициент распределения; L – длина межмембранного канала, м; F – рабочая площадь мембраны, м2; U, V – продольная и поперечная составляющие скорости течения раствора в межмембранном канале, м/с;  – время, с.

Основные выводы и результаты. Экспериментально исследованы основные кинетические характеристики процесса массопереноса при электробаромембранном и обратноосмотическом разделении раствора сульфанилата натрия и сульфата натрия на мембранах МГА-90Т, ESPA, ОПМ-К, УФМ-50, УПМ-50. Показано, что при разделении водного раствора сульфанилата натрия 10 кг/м3 на мембране МГА-90Т значение коэффициента задерживания без наложения электрического поля равен 0,78, а с наложением поля 2 А/м2 достигает 0,95 на прианодной мембране. При наложении электрического поля также наблюдается увеличение водопроницаемости как для прикатодной, так и для прианодной мембран. Изучено влияние параметров процесса на диффузионную, осмотическую и электроосмотическую проницаемости и коэффициент распределения, необходимые для описания процесса массопереноса в электробаромембранных аппаратах. Получены необходимые инженерно-аппроксимационные зависимости для расчета кинетических характеристик процесса.

Разработана математическая модель массопереноса электробаромембранных процессов разделения растворов, основанная на уравнениях гидродинамики, и уравнении конвективной диффузии, как наиболее точно описывающая механизм процесса электробаромембранного разделения. Для учета наложения электрического поля дополнительно рассматривается два потока: электроосмотический поток (перенос растворителя через мембраны) и миграционный поток (перенос растворенного вещества), который, в свою очередь, учитывается через коэффициент задерживания мембраны. Данная модель позволяет рассчитывать основные параметры процесса (поле концентраций в межмембранном канале, поле скоростей, а также все выходные значения концентрации раствора, концентрация в пермеате, производительность по пермеату и ретентату).

Проведена проверка адекватности разработанной математической модели и ее приемлемость для описания процесса электробаромембранного разделения растворов в аппаратах рулонного типа.

Разработана и запатентована (патент № 2268085) конструкция электробаромембранного аппарата рулонного типа с целью интенсифиции процесса разделения промышленных растворов. Предложены технологические схемы очистки и концентрирования сульфанилата натрия в производстве полупродуктов оптических отбеливателей. Приведены примеры расчета электробаромембранного способа концентрирования сульфанилата натрия проточным способом с использованием каскадной схемой и по замкнутому циклу ретентата.

Разработана инженерная методика расчета электробаромембранных аппаратов рулонного типа на основе уравнения массопереноса, которая позволяет рассчитать необходимую площадь мембран для проведения процесса очистки и концентрирования.

Результаты исследований были использованы оао «Тамбовская генерирующая компания» для разработки промышленных технологических схем очистки растворов.

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах:

- Лазарев, С.И. К вопросу математического описания массопереноса при баромемранном разделении / С.И. Лазарев, А.С. Горбачев, Г.С. Кормильцын // Интенсификация тепло-массообменных процессов, промышленная безопастность и экология : материалы Всерос. студенческой науч.-техн. конф. Казань, 16–18 мая 2005 г. – Казань, 2005. – С. 169–171.

- Лазарев, С.И. Применение баромембранных методов в производстве сульфанилата натрия / С.И. Лазарев, А.С. Горбачев, П.А. Фефелов // Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах: материалы II Всерос. конф. – Воронеж, 2004. – Т. 2. – С. 612–614.

- Лазарев, С.И. Модель расчета аппаратов обратного осмоса рулонного типа / С.И. Лазарев, О.А. Абоносимов, А.С. Горбачев // Журнал прикладной химии. – 2004. – Т. 77. – Вып. 11. – C. 1844–1846.

- Лазарев, С.И. Исследование диффузионной и осмотической проницаемости водного раствора сульфанилата натрия через обратноосмотические мембраны / С.И. Лазарев, А.С. Горбачев // Известия вузов. Химия и химическая технология. – Иваново, 2005. – Т. 48. – Вып. 2. – С. 113–115.

- Лазарев, С.И. Влияние давления, температуры и концентрации на обратноосмотическое разделение водного раствора сульфанилата натрия / 
С.И. Лазарев, А.С. Горбачев, М.А Кузнецов // Известия вузов. Химия и химическая технология. – Иваново, 2005. – Т. 48. – Вып. 4. – С. 126–129.

- Кузнецов, М.А. Определение изобарной теплоемкости нормальных алканов С7–С11 / М.А. Кузнецов, А.С. Горбачев // Теоретические основы химической технологии. – 2005. – Т. 39. – № 4. – С. 1–5.

- Лазарев С.И. Исследование коэффициента задерживания и удельного потока растворителя при обратноосмотическом разделении раствора сульфанилата натрия / С.И. Лазарев, А.С. Горбачев // Конденсированные среды и межфазные границы. – Воронеж, 2005. – № 4. – С. 409–412.

8.	Лазарев, С.И. Математическое описание массопереноса в электробаромембранных аппаратах рулонного типа / С.И. Лазарев, А.С. Горбачев, 
О.А. Абоносимов // Математические методы в технике и технологии – ММТТ-19 : сб. тр. XIX Междунар. науч. конф. : в 10 т. – Воронеж : Воронеж. гос. технолог. акад., 2006. – Т. 9. – С. 68–70.

9.	Пат. 2268085. Российская Федерация. Электробамембранный аппарат рулонного типа / Лазарев С.И., Горбачев А.С., Абоносимов О.А. ; опубл. 20.01.2006. – Бюл. № 02.

10.	Лазарев, С.И. К вопросу математического описания массопереноса в электробаромембранных аппаратах рулонного типа / С.И. Лазарев, А.С. Горбачев // Ионный перенос в органических и неорганических мембранах : тез. докл. Рос. конф. с междунар. участием. Тамбов, 29 мая – 3 июня 2006 г. – Тамбов, 2006. С. 46–48.

11.	Горбачев, А.С. Исследование кинетических характеристик обратноосмотического разделения водных растворов сульфанилата натрия / А.С. Горбачев, В.А. Шапошник, В.М. Стамов // Журнал прикладной химии. – 2006. – 
Т. 79. – Вып. 5.

12.	Лазарев, С.И. Расчет электробаромембранного способа концентрирования раствора сульфанилата натрия в циркуляционном режиме / С.И. Лазарев, А.С. Горбачев, Г.С. Кормильцин // Труды ТГТУ : сб. науч. ст. молодых ученых и студентов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. – Вып. 19. – 
С. 22–25.

13.	Горбачев, А.С. К вопросу математического описания массоперенноса в электробаромембранных аппаратах рулонного типа / А.С. Горбачев, 
С.И. Лазарев, Г.С. Кормильцин // Вестник физико-математического факультета Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. – 2006. – 
Вып. 12. – С. 72–79.