Подмножество S1 составляют электронагреватели, расположенные в зонах с высокой температурой, где отказ КЭНа приводит к потере управляемости. Нагреватели подмножества S2 расположены в зонах с относительно невысокими температурами. После отказа элемента, принадлежащего подмножеству S2, составы подмножеств корректируются. Таким образом, множества S1 и S2 формируются с учетом важности электронагревателя для работы всей печи. Для принятия решения о необходимости замены электронагревателя с учетом важности задаются пределами ВБР P1доп, P2доп для множеств S1 и S2, соответственно.

В третьей главе «Анализ энергосберегающего управления» исследуются задачи анализа и синтеза энергосберегающего управления, а также разработки алгоритмического обеспечения СОУ многозонными электрическими печами.

Применение метода синтезирующих переменных позволяет выполнить полный анализ оптимального управления применительно к отдельным частным ЗОУ (для отдельных зон и стадий) и интегрировать полученные результаты для управления всей печью. В общем случае ЗОУ с учетом надежности электронагревательных элементов может быть записана в следующем виде:

z= (A1 zt + B1ut, h=h1); ... ;(Ak zt + Bkut, h=hk); A∈ A, B∈B, t∈ t0, tк, tк∈Tк;   (10)

zt0 =z0, ztк= zк, z0∈ Z0, zк∈ Zк;                         (11)

∀t∈ t0, tк : ut∈Uдоп; Uдоп∈Uдоп;                           (12)

j∈S1PКЭН,j(t0,tк)≥P1доп;   j∈S2PКЭН,j(t0,tк)P2доп;             (13)

I= t0tк f0z, u, t dt → minu,                                  (14)

здесь z, u−векторы фазовых координат и управления соответственно, Aj, Bj,j=1,k – матрицы параметров в состояниях hj,j=1,k; t0, tк−начало и конец временного интервала управления работой печи; z0, zк−начальное и конечное значение вектора z; Uдоп−допустимая область изменения u; PКЭН,j(t0, tк)– вероятность безотказной работы j-го КЭНа; I−минимизируемый функционал; f0 : Rn× Rm × R → R; A, B, Tк, Z0, Zк, Uдоп – области возможных значений компонентов ЗОУ, которые могут иметь место в процессе эксплуатации объекта.

Задача (10) – (14) представляет собой ЗОУ применительно к нелинейному объекту с ограничениями на управление и надежность КЭНов, с закрепленными концами траекторий изменения вектора z и фиксированным временным интервалом управления. В общем случае эта задача может быть дополнена ограничениями на траектории z= zt, t∈ t0, tк, u= ut, t∈ t0, tк и значение функционала I.

Для численного решения ЗОУ (10) – (14) задается массив исходных данных

R = A, B, Uдоп,P1доп, P1доп,z0, zк, t0, tк.                        (15)

Для частных ЗОУ в результате полного анализа определяются границы Lгр области Lc существования решения ЗОУ в пространстве значений вектора синтезирующих переменных L=(L1,L2, ...), возможные виды функций ОУ, соотношения для расчета параметров ОУ и т.д. Если LR∈Lc, то для задаваемого массива R решение ЗОУ существует. Вместе с тем задаваемые компоненты массива R из областей  A, B, Tк, Z0, Zк, Uдоп могут быть такими, что LR∉Lc, здесь LR, LсR− соответствующие значения при задаваемом массиве R. При LR∉Lc возникает проблема проверки на управляемость при ограничении (12), т.е. можно ли обеспечить перевод объекта из z0 в zк за счет увеличения, например, времени tк.

Определение 1. Объект с параметрами A, B, Uдоп в случае LΔt∉LсΔt будем называть практически управляемым при ограниченном управлении и ∀z0 ∈ Z0, ∀zк ∈ Zк, если с увеличением времени Δt=tк−t0 до произвольного Δt1< ∞ годограф вектора LΔt1 достигает LгрΔt1, в противном случае объект практически неуправляем (см. рис. 3).

В ряде случаев на время Δt также может быть наложено ограничение, т.е.

Δt ≤ Δtдоп.                                                 (16)

Проблема практической управляемости требует проведения расширенного анализа ОУ. Для количественной оценки управляемости в случае LR ∉ LcR введем понятие запаса управляемости.

Определение 2. Под запасом управляемости при ограниченном управлении объектом с A, B, Uдоп и задаваемыми Z0, Zк понимается некоторое расстояние d в пространстве синтезирующих переменных от LR до границы области существования LгрR, которое можно свести к нулю увеличением времени Δt или изменением других компонентов массива R в допустимых и заранее оговоренных пределах.

Δt < Δt' < Δt''

а)                                                    б)

Рис. 3. Проверка выполнения условий практической управляемости

при ограничении на управление:

а – условия выполняются; б – условия не выполняются

На рис. 3, а такому расстоянию соответствует в некотором смысле расстояние между точками LΔt и LΔt''. 	Здесь неявно предполагается, что LΔt (см. рис. 3, а) соответствует значению LRa, которое отличается от значения LRб, соответствующего LΔt на рис. 3, б, на незначительную величину δR.

При анализе СОУ на множестве состояний функционирования H различным состояниям функционирования h соответствуют разные значения массива R, т.е. имеет место множество массивов исходных данных

RH= Rh, h∈ H.                                            (17)

Для отдельных значений Rh∈RH условия практической управляемости могут не выполняться. Будем полагать, что множество RH дискретно и конечно. Выделим в нем два подмножества: подмножество Ry значений Rh, для которых условия управляемости выполняются, и подмножество R со значениями Rh, для которых эти условия не выполняются. Если R≠ , то для системы вводится понятие степени управляемости.

Определение 3. Степень практической управляемости Sy характеризует возможности системы в решении задач управления на МСФ и количественно оценивается по формуле

Sy= RуRH,                                                  (18)

здесь R−число элементов множества R.

Если для множества (17) известны вероятности значений Ph, то степень практической управляемости равна

Sу= h∈HуPh,                                               (19)

где Hy− подмножество состояний функционирования, соответствующее подмножеству Ry.

Рассмотренные вопросы практической управляемости использованы для разработки алгоритмического обеспечения СОУ на множестве состояний функционирования.

Четвертая глава «Синтез энергосберегающего управления» посвящена разработке алгоритмического и программного обеспечения автоматизированной системы управления режимами работы электрической двухканальной шестизонной печи.

Разработанная СОУ решает следующие задачи управления в процессе функционирования печи: энергосберегающий разогрев печи, выход на заданный режим работы, стабилизация температурного режима, переход на другой температурный режим и управление остыванием печи. В случае отказа нагревательных элементов решается задача совмещенного синтеза в реальном времени.

В алгоритмическом обеспечении синтеза ОУ разогревом печи используется комбинированный метод, в котором для определения моментов переключения между стадиями применяется метод динамического программирования, а внутри временных интервалов, соответствующих одной стадии, используется метод синтезирующих переменных. В результате рассчитывается оптимальная программа, минимизирующая затраты энергии за время разогрева:

u = ui  = ui t , i = 1,n, t∈ t0 , tк  ;ui t = ui1 t, t∈ t0 , t1 ; ui2 t, t∈ t1 , t2 ; ..., ui,si t, t∈ tsi−1 , tк ,

здесь tj, j = 1, si −1– оптимальный момент времени переключения с 
(j−1)-й на j-ю стадию; tк– конечное время разогрева. Задача разогрева решается с учетом влияния температурных режимов соседних зон друг на друга.

В режиме стабилизации для поддержания с заданной точностью профиля температуры по длине печи объект управления рассматривается как многомерный, управляющие воздействия рассчитываются методом АКОР.

В задаче перехода на другой режим работы требуется перевести объект из начального состояния z0=z(t0) в момент времени t0 в конечное zк=z(tк) за время Δt=tк−t0 при ограничении на управление и минимуме суммарных затрат энергии. Формально данная задача заключается в следующем. Для задаваемых четверки <M, F, S, O> и массива исходных данных R требуется за допустимое время Δt проверить существование решения ЗОУ. Если оно существует, то определить вид функции ОУ и рассчитать ее параметры. Если решение ЗОУ для данных R не существует, то производится анализ практической управляемости с целью определения существования решения за счет изменения некоторых компонентов массива R. Если система практически управляема, то производится расчет ОУ для откорректированного массива R. Одновременно выдается сигнал оператору об изменении R.

Для устранения возмущающих воздействий, связанных с выходом из строя нагревательных элементов печи, система управления решает следующую задачу совмещенного синтеза: идентификация модели динамики, определение модели ЗОУ (четверки) и формирование массива исходных данных для численного решения задачи, определение вида функции оптимального управления, анализ практической управляемости, расчет параметров функции оптимального управления.

Разработанные модели и алгоритмы использованы в системе управления электрической двухканальной печью, предназначенной для прецизионной термической обработки заготовок терморезисторов в воздушной среде. В канале печи 6 контролируемых и регулируемых зон (n = 6), потребляемая мощность 80 кВт, максимальная температура печи 1400 ºС, скорость проталкивания изделий 0,3 – 1 м/ч, габаритные размеры печи 8200  1800  2300 мм. В печи осуществляется косвенный нагрев заготовок карборундовыми (карбидкремниевыми) стержнями марки КЭН 
А 18/250/400 (18/300/350), в каждой зоне устанавливаются 12 стержней 
(6 сверху и 6 снизу).

Практическая реализация управления тепловыми режимами печи осуществляется СОУ, которая на основе сведений о состоянии функционирования, значений температур в зонах печи реализует энергосберегающие управляющие воздействия. Структура данной системы включает промышленный контроллер (WINCON-8000), терминал ввода-вывода, промышленные коммутаторы MOXA с кольцом резервирования, рабочую станцию, в которой имеется экспертная система с базой знаний и базой данных. Экспертная система содержит сведения, полученные от экспертов о полном анализе энергосберегающего управления для конкретных моделей, а также сведения о функциях принадлежностей нечетких множеств, алгоритмах идентификации и др. В базе данных содержится информация о результатах ранее решенных задач энергосберегающего управления.

Для централизованного управления тепловыми режимами в печи предусмотрена возможность объединения данной программно-аппаратной платформы в промышленную сеть Ethernet, а также выход в глобальную сеть Internet. Это позволяет передавать данные о работе печей или участка термообработки на единую базу данных и базу знаний с возможностью не только постоянного визуального контроля и накопления данных, но и изменения или корректировки процесса термообработки, в режиме удаленного доступа.

В приложении даны описания конструкции печи и системы управления, таблицы с расчетными значениями результатов анализа и синтеза оптимального управления.

ВЫВОДЫ

- Получена математическая модель динамики многозонной печи в виде системы дифференциальных уравнений с разрывной правой частью, учитывающая взаимное влияние зон друг на друга и пригодная для оперативного решения задач анализа и синтеза энергосберегающего управления в реальном времени.

- Разработана нечеткая модель прогнозирования вероятности безотказной работы электронагревателей и печи в целом, отличающаяся тем, что для учета режимов работы производится коррекция функции принадлежности выходной лингвистической переменной.

- Сформулированы задачи оптимального управления динамическими режимами электрической печи, в которых учитываются требования минимизации энергозатрат, повышения качества продукции и надежности технологического процесса. Предложена концепция практической управляемости сложного объекта на МСФ.

- Сформулированы и решены задачи синтеза оптимальных управляющих воздействий для возможных режимов работы печи, в которых учитываются ограничения на точность поддержания температурных режимов и возможность отказов отдельных элементов.

- Разработано алгоритмическое обеспечение системы оптимального управления температурными режимами в многозонных электрических печах.

Основные результаты диссертации опубликованы в работах:

- Яшин, Е.Н. Множество состояний функционирования информационно-управляющих систем объектами с распределенными параметрами // Информационные системы и процессы : сб. науч. тр. ; под ред. проф. 
В.М. Тютюнника. – Тамбов ; М. ; СПб. ; Баку ; Вена : Изд-во «Нобелистика», 2005. – Вып. 3. – С. 40 – 43.

- Муромцев, Ю.Л. Оптимальное управление сложными технологическими установками на множестве состояний функционирования / 
Ю.Л. Муромцев, Е.Н. Яшин // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ-19 : сб. тр. XIX Международ. науч. конф. В 10 т. Т. 2. Секция 2 / под. общ. ред. В.С. Балакирева. – Воронеж : Воронеж. гос. технол. акад., 2006. – С. 31 – 33.

- Яшин, Е.Н. Одна задача оптимизации температурных режимов электрических печей производства позисторов / Е.Н. Яшин // Наука на рубеже тысячелетий : сб. науч. ст. по материалам конференции. – Тамбов, 
29 – 30 окт. 2002 г. – Тамбов : ПБОЮЛ Бирюкова М.А., 2004. – 
С. 271 – 273.

- Белоусов, О.А. Система энергосберегающего управления объектами с распределенными параметрами / О.А. Белоусов, Е.Н. Яшин // Промышленные АСУ и контроллеры. – М. : «Научтехлитиздат», 2006. – № 8. – С. 45 – 48.

- Тюрин, И.В. Оптимальное управление температурным профилем сложных объектов / И.В. Тюрин, Е.Н. Яшин // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – М. : «Научтехлитиздат», 2006. – № 9. – 
С. 1 – 4.

- Муромцев, Ю.Л. Практическая управляемость динамических систем / Ю.Л. Муромцев, Е.Н. Яшин // Информационные системы и процесс-
сы : сб. науч. тр. / под ред. проф. В.М. Тютюнника. – Тамбов ; СПб. ; Баку ; Вена : Изд-во «Нобелистика», 2006. – Вып. 4. – С. 17 – 22

- Муромцев, Д.Ю. К вопросу практической работоспособности систем управления / Д.Ю. Муромцев, Е.Н. Яшин // Вестник ТГТУ. – Тамбов : Издательство ТГТУ, 2006. – № 3. – Т. 3а, – С. 663 – 667.