ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Монометиланилин (ММА) используется в качестве основного вещества при производстве добавок к топливу, а также в качестве сырья для синтеза органических красителей и промежуточных продуктов. В последние годы экологические свойства топлива выдвигаются на первый план. В настоящее время все законодательные инициативы, жестко регламентирующие экологические показатели качества топлива, в итоге направлены на снижение токсичности отработанных газов транспортных средств. В связи с этим, спрос на добавки к топливу на основе ММА значительно возрос.

Качество выпускаемой продукции существенно зависит от выполнения наиболее сложных, длительных и трудоемких процессов. Одним из таких процессов, при производстве добавок к топливу, является процесс очистки ММА. Эффективное ведение процесса на этом этапе во многом определяет качество и себестоимость готовой продукции.

При управлении процессом очистки ММА имеется ряд особенностей: ректификационные колонны работают с разделяемой смесью переменного состава и при разной нагрузке, отсутствие оперативного контроля качества готового продукта на выходе из ректификационной колонны (лабораторный анализ). Это приводит к тому, что при управлении реализуются далеко не оптимальные режимы.

Значительные энергозатраты, высокие требования к качеству и объему получаемого продукта, существующие особенности процесса как объекта управления (периодический и нестационарный характер процесса, большое число взаимосвязанных выходных технологических координат, совмещенность тепло- и массообменных процессов, а также их слабая изученность) определяет актуальность нахождения оптимальных режимов функционирования ректификационной колонны и разработки эффективных системы управления (СУ) процессом очистки ММА на основе использования методов математического моделирования. Эта задача требует проведения комплексных научных исследований, основанных на методах имитационного моделирования и оптимального управления.

Цель работы. Повышение эффективности процесса очистки ММА в ректификационной колонне периодического действия в различных условиях функционирования.

Методы исследования. В работе использованы методы математического моделирования, современной теории автоматического управления, системного анализа, многомерной оптимизации, математической статистики, теории процессов и аппаратов химической технологии.

Научная новизна. Разработана математическая модель (ММ) процесса очистки ММА, учитывающая взаимное влияние компонентов разделяемой смеси и включающая математическое описание энергетических и физико-химических процессов в ректификационной колонне, энергетических процессов, протекающих в кубе и дефлегматоре колонны.

Предложен алгоритм идентификации ММ, отличающийся тем, что с целью повышения скорости нахождения неизвестных параметров, общая задача идентификации декомпозируется на ряд последовательных задач, с дальнейшим уточнением неизвестных параметров.

Поставлены и решены задачи оптимального управления процессом очистки ММА в ректификационной колонне.

Практическая ценность. Разработан комплекс программ для проведения имитационных исследований процесса очистки ММА.

Разработаны методики построения и параметрической идентификации математической модели для проведения имитационных исследований, алгоритмы решения задач оптимального управления, которые универсальны и могут быть использованы при решении аналогичных задач других производств.

Результаты решения задачи оптимального управления позволяют использовать их для принятия проектных решений о выборе класса системы управления, ее структуры и параметров.

Реализация работы. На основе результатов, полученных в работе, реализованы оптимальные технологические режимы процесса очистки ММА на ОАО «Пигмент», г. Тамбов.

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись и обсуждались на Всероссийских и Международных научных конференциях: «Проектирование научных и инженерных приложений в среде MATLAB» (Москва, 2002), «Математические методы в технике и технологиях» (Санкт-Петербург, 2003), IX научная конференция ТГТУ (Тамбов, 2004), «Математические методы в технике и технологиях» (Воронеж, 2006), «Современные проблемы науки» (Тамбов, 2009), «Математические методы в технике и технологиях» (Саратов, 2010)

Публикации. По теме диссертации опубликованы 10 печатных работ, 2 из которых в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы.

# ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность и дана общая характеристика диссертационной работы.

В первой главе «Современное состояние технологии и исследований в области моделирования и управления процессом очистки ММА» рассмотрена технология производства ММА и ее аппаратурное оформление, определены процессы и факторы, влияющие на качественные показатели процесса очистки ММА, установлена значимость стадии очистки ММА в технологическом процессе. Приведено описание существующих систем и алгоритмов управления и рассмотрены критерии оптимальности режимов работы ректификационной колонны и дана характеристика методов решения задач оптимального управления.

Во второй главе «Математическое моделирование процессов, протекающих в ректификационной колонне периодического действия при производстве монометиланилина» приводится математическое описание процесса очистки ММА. Математическая модель (ММ) построена по модульному принципу и состоит из математических описаний процессов, протекающих в кубе, в колонне и в дефлегматоре.

Процессы тепломассопереноса, протекающие в колонне, описываются системой дифференциальных уравнений в частных производных.

Рис. 1. К математическому описанию процесса массопереноса в колонне

Уравнение материального баланса в жидкой фазе для i-го компонента:

∂(Gжcжi)∂τ=∂(Lcжi)∂z−kyi(cпi−cпi), cжi(0, z)=cжi0, i=1,4,

где cжi − концентрация i-го компонента в жидкой фазе, кмоль/кмоль; cпi концентрация i-го компонента в паровой фазе, кмоль/кмоль; L − расход жидкой фазы, кг/с; Gж − удерживающая способность насадки по жидкой фазе, кг/м; τ − время, с; kyi − объемный коэффициент массопередачи, кг/(м⋅с); cпi − равновесная концентрация i-го компонента в паровой фазе, кмоль/кмоль;τ − время, с; z − координата по длине колонны, м; Z − длина колонны, м; сжi0 − концентрация i-го компонента в жидкой фазе по длине колонны в начальный момент времени, кмоль/кмоль.

Подстрочные индексы у концентраций спi обозначают: 1 – вода; 2 – анилин; 3 – ММА; 4 − ДМА.

kyi=kiV,

где ki − определяется из экспериментальных данных работы колонны; 
V − расход паровой фазы, кг/с.

Уравнение материального баланса в паровой фазе для i-го компонента:

∂(Gпспi)∂τ=−∂(Vспi)∂z+kyi(спi−спi), спi(0, z)=спi0, i=1,4,

где Gп − удерживающая способность насадки по паровой фазе, кг/м.

Уравнение энергетического баланса для жидкой фазы:

∂(Gжiж)∂τ=∂(Liж)∂z+kт(tп−tж), iж(0, z)=iж.0, i=1,4,

где tп −  температура паровой фазы, К; tж − температура жидкой фазы, К; iж − энтальпия жидкой фазы, Дж/кг; kт − приведенный коэффициент теплоотдачи, получаемый из экспериментальных данных, Вт/мК.

Уравнение энергетического баланса для паровой фазы:

∂(Gпiп)∂τ=−∂(Viп)∂z+kт(tж−tп), iп(0, z)=iп 0,

где iп − удельная энтальпия паровой фазы, Дж/кг.

Энтальпии находятся по формулам:

iп=i=14cпiiпi, iж=i=14спiiжi.

Граничные условия задаются уравнениями, описывающими тепломассообменные процессы в кубе и дефлегматоре.

Модель куба колонны включает в себя уравнения общего и покомпонентного балансов и энергетического баланса.

Уравнение материального баланса:

dMкdτ=L−V, Mк(0)=Mк0,

где Mк − масса жидкости в кубе, кг; Mк0 − масса жидкости в кубе в начальный момент времени, кг.

Уравнение покомпонентного материального баланса:

d(Mкcжiк)dτ=Lcжi−Vcпiк, cжiк(0)=cжiк0,

где cжiк − концентрация i-го компонента в жидкой фазе в кубе колонны, кмоль/кмоль; cжiк0 − концентрация i-го компонента в жидкой фазе в кубе колонны в начальный момент времени, кмоль/кмоль; спiк − концентрация i-го компонента в паровой фазе в кубе колонны, кмоль/кмоль.

В общем случае, равновесная концентрация зависит от давления, концентрации компонентов в жидкой фазе и температуры. Было предложено искать равновесные концентрации в виде функции:

cпi=сжiPjaijtжj,

где aij − неизвестные параметры, которые необходимо идентифицировать, P − давление в колонне, кПа.

Модель куба колонны включает в себя уравнения общего и покомпонентного балансов и энергетического баланса.

Уравнение энергетического баланса для куба имеет вид:

d(Mкiк)dτ=Liж−Viп+Qк−Vr, iк(0)=iк0.

Уравнение материального баланса по пару в рубашке имеет вид:

dmпобdτ=gпоб−gкоб.

При нормальной работе конденсатоотводчика масса конденсата, накапливающегося в греющей камере, практически равна нулю.

Уравнение энергетического баланса для рубашки куба записывается в виде:

dmпобiпобdτ=−kкFкtпк−tк +gпобiп−gкобiкк,

где iпоб − удельная внутренняя энергия пара в рубашке куба, Дж/кг; iп, iкк − энтальпии греющего пара и конденсата, Дж/кг; Fк − площадь поверхности теплопередачи, м2; kк − коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2K); tпк, tк −  температуры пара в рубашке куба и нагреваемой жидкости, C.

Тепловая емкость пара в рубашке куба во много раз меньше тепловой емкости смеси в кубе, динамикой изменения массы, температуры пара можно пренебречь.

Расход греющего пара зависит от давления в паропроводе pп, давления в рубашке куба pпк и пропускной способности клапана μк:

gпоб=ϕpп, pпк, μк.

Модель дефлегматора представлена в виде:

– уравнение покомпонентного материального баланса:

d(Mдcжiд)dτ=Vспi−Lcжiд−Dcжiд, cжiд(0)=cжiд0,

где Mд − масса жидкости в дефлегматоре, кг; Mд0 − масса жидкости в дефлегматоре в начальный момент времени, кг; D − расход дистиллята, кг/с;

– уравнение энергетического баланса:

d(Mдiд)dτ=Viп−Liд−Diд−Qд+Vr, iд(0)=iд0,

где iд − энтальпия жидкости в дефлегматоре, Дж/кг; r − удельная теплота парообразования испарившейся смеси, Дж/кг; Qд − тепловой поток, отводимый при конденсации паров в дефлегматоре, Дж/c.

Тепловой поток, отводимый при конденсации:

Qд=gвохiввх.−iввых.,

где iввх., iввых. − энтальпии охлаждающей воды на входе и выходе из дефлегматора, Дж/кг.

В разработанную модель входят неизвестные параметры (ki, kT, aij,i=1,4), которые требуют идентификации по результатам экспериментов. Для идентификации и проверки адекватности ММ разработан алгоритм, представленный на рисунке 2, который заключается в следующем: все экспериментальные данные делятся на две выборки – рабочую и проверочную. Рабочая выборка используется для нахождения неизвестных параметров, проверочная – для проверки адекватности ММ.

Вследствие большого количества идентифицируемых параметров, общая задача идентификации декомпозируется на ряд более мелких последовательных задач, с уточнением идентифицируемых параметров, после чего проверяется условие точности всей модели по различным координатам адекватности q= cж1, cж2, cж3, cж4, tк  (концентрации компонентов на выходе из колонны и температура в кубе колонны).

Модель считается адекватной, если максимальная приведенная ошибка по всем экспериментам для каждой координаты адекватности не превышает допустимого значения εj:

maxζ maxτ  qjζ pτ−qjζ эτqjэ−qjэ≤εj,  j=1, 5,  ζ=0, nj,

где εj – допустимое значение приведенной погрешности вычисления j-й координаты адекватности, в качестве которой выступают измеряемые выходные переменные qj; qjζp, qjζэ – расчетное и экспериментальное значения соответствующей составляющей вектора q, координат адекватности модели в -м эксперименте; qjζэ, qjζэ – диапазон изменения j-й координаты адекватности; nj – количество экспериментов.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма идентификации математической модели
и расчета математической модели

В третьей главе «Имитационное исследование процесса очистки ММА» на основе построенной математической модели y=M(x, u(⋅)) проведены имитационные исследования процесса очистки ММА в ректификационной колонне. Вследствие того, что ректификационная колонна является периодической, были исследованы динамические режимы процесса очистки ММА.

Проведенные имитационные исследования (рис. 3 − 6) позволили опре-
делить вектор функций управлений u= gвохл, gпоб, L  и показали, что для эффективного ведения процесса охлаждающую воду следует подавать в количестве, обеспечивающем только конденсацию паров (без охлаждения конденсата). Расход пара определяет интенсивность ведения процесса и для обеспечения максимальной производительности аппарата, необходимо подавать максимально возможное количество пара. Влияние расхода флегмы на выходные переменные является наиболее существенным.

| Рис. 3. Изменения концентрации воды при отборе водной фракции при различных расходах флегмы : 1 – L = 2 м3/ч; 2 – L = 2,1 м3/ч, 3 – L = 1,9 м3/ч | Рис. 4. Изменения концентрации анилина при отборе анилиновой фракции при различных расходах флегмы: 1 – L = 2,8 м3/ч; 2 – L = 2,9 м3/ч; 3 – L = 2,7 м3/ч |
| --- | --- |
| Рис 5. Изменения концентрации ММА при отборе водной фракции при различных расходах флегмы: 1 – L = 2 м3/ч; 2 – L = 2,1 м3/ч; 3 – L = 1,9 м3/ч | Рис. 6. Изменения концентрации ММА при отборе анилиновой фракции при различных расходах флегмы: 1 – L = 2,8 м3/ч; 2 – L = 2,9 м3/ч; 3 – L = 2,7 м3/ч |

В работе показано, что при увеличении расхода флегмы увеличивается концентрация легколетучего компонента и уменьшаются потери ММА, но при этом увеличивается время ведения процесса, что в итоге приведет к увеличению времени процесса.

В четвертой главе «Оптимальное управление режимами функционирования ректификационной колонной при очистке ММА» проводится формализация критериев оптимизации: Ф1 − критерий, связанный с достижением максимальной производительности аппарата очистки; Ф2 − критерий, связанный с достижением минимальной себестоимости получения определенного объема продукта.

Ф1=τнτкDcп3(τ, Z)ndτ; Ф2=MсЦс+MпарЦпарτнτкDcп3(τ, Z)ndτ,

где масса пара определяется по формуле:

Mпар=0τкgпобdτ,

Цc − цена сырья за один кг, р./кг ,Цпар − цена пара, р./кг.

Управления: 0≤gпоб≤gпоб, 0≤L≤L, 0≤gвохл≤gвохл.

Качественные показатели процесса cпi(τ, Z)≤cпi(τ, Z)≤cпi(τ, Z)

При решении задачи оптимального управления будут найдены не оптимальные программы изменения расходов L, gпоб, gвохл, а оптимальные программы изменения расхода флегмы L и температур в кубе колонны tк, температуры возвращаемой флегмы tд. При реализации найденных субоптимальных программ изменения температур на промышленном объекте будет скомпенсировано влияние некоторых возмущений.

При этом переменные L, tк, tд выступают в качестве входных параметров, и систему уравнений, образующую математическую модель динамики процесса очистки ММА, в ректификационной колонне необходимо разрешать относительно L, gпоб, gвохл.

Формулировка задач оптимального управления представляется в следующем виде: найти время окончания процесса τк и вектор-функцию u(τ) на интервале [0, τк], при которых:

| Задача 1 | Задача 2 |
| --- | --- |
| Необходимо найти u(τ), при которых |  |
| Ф1(u)=maxτк∈W2u∈UФ1(y,u,τк) | Ф2(u)=minτк∈W1u∈UФ2(y,u,τк) |
| y=M(x, u(⋅)); 0≤L≤L; 0≤gп об.≤gп об.; 0≤gвохл≤gвохл; cпi(τ, Z)≤cпi(τ, Z)≤cпi(τ, Z); tк≤tк |  |
| W2=τк:τк≤τк | В≤τнτкDcп3(τ,Z)ndτ; W1=τк:τк≤τк |
| u=ui=L, tк, tд; y=yi=cжi, Tп,gпоб.,gвохл.; x=xi= Mк0, cжiк0, Pв, Pн |  |
| Ф1=τнτкDcп3(τ,Z)ndτ | Ф2=MсЦс+MпарЦпарτнτкDcп3(τ,Z)ndτ |

Задача 1 связана с достижением максимального количества полученного ММА. Задача 2 связана с достижением минимальной себестоимости продукта.

Поставленные задачи могут решаться с использованием метода построения минимизирующих последовательностей, который позволяет свести задачу оптимального управления к последовательности задач математического программирования (-задача). Согласно этому методу, управление представляется зависимым от времени, настроечных параметров и принадлежащим последовательно усложняющимся видам функций ℑij ℑi1⊂ℑi2⊂⋯⊂ℑij⊂⋯⊂ℑi∞, т.е.

uij=ϕ (oij, τ),  uij∈ ℑij,

где oij – вектор настроечных параметров i-й функции управления вида ℑij.

Вводится расширенный вектор настроечных параметров o, составляющими которого служат вектора oij, o= ⋮oij⋮… ⋮oij⋮⋮, τк.

С учетом принятых обозначений -задача запишется в виде: для выбранных видов функций ℑij найти расширенный вектор настроечных параметров o, такой что:

| Задача 1 |  | Задача 2 |
| --- | --- | --- |
| Ф1(o)=maxo∈OФ1(y, o) |  | Ф2(o)=mino∈OФ2(y, o) |
| при выполнении уравнений связи в виде математической модели y=M(x, o)и ограничений: 0≤L≤L; 0≤gп об.≤gп об.; 0≤gвохл≤gвохл; cпi(τ, Z)≤cпi(τ, Z)≤cпi(τ, Z); tк≤tк |  |  |
|  | В≤τнτкDcп3(τ,Z)ndτ |  |
| o=⋮oij⋮… ⋮oij⋮⋮, τк; uij=ϕ(oij, τ) uij∈ ℑij, i = 1,3; ℑi1⊂ℑi2⊂⋯⊂ℑij⊂⋯⊂ℑi∞ |  |  |

При выборе вида ℑij принимались во внимание следующие соображения:

- найденные оптимальные режимы должны быть легко практически реализуемы;

- с ростом индекса j виды функций должны последовательно 
усложняться и в пределе сходиться к наиболее общему кусочно-непрерывному виду;

- при формировании множества варьируемых функций некоторого вида необходимо учитывать опыт эксплуатации.

Сформулированные выше задачи математического программирования относятся к классу задач условной оптимизации. Однако, используя аппарат штрафных функций, они могут быть сформулированы как задачи безусловной оптимизации. В этом случае целевые функции записываются в виде:

Фs=Фs+Δs, s=1, 2,

где Δs – штраф, налагаемый за нарушение ограничений.

При решении задачи статической оптимизации, применяли безградиентный метода Хука–Дживса. Для ускорения расчетов использовалась процедура преждевременного завершения вычислений целевой функции, которая заключается в следующем. Для любой i-й итерации на каждом шаге интегрирования уравнений математической модели при определении целевой функции (Фs)i, это значение сравнивается с наилучшим значением целевой функции Фsmin, найденным на предыдущих итерациях:

Фsmin=minj(Фs)j, j=1, i−1,

где (Фs)j – значение целевой функции на j-м шаге оптимизации.

При превышении (Фs)j значение Фsmin интегрирование уравнений математической модели на i-м шаге оптимизации прекращается.

В результате решения задач оптимального управления определены 
вектор-функции управлений u(τ), представленные на рис. 7–8.

| Рис. 7 Решение задачи 1 Расход флегмы при оптимальном управлении | Рис. 8 Решение задачи 2 Расход флегмы при оптимальном управлении |
| --- | --- |

В таблице 1 представлены показатели технологического процесса очистки ММА при оптимальных и базовом режимах ведения.

Реализация найденных оптимальных управлений способствует повышению энергоэффективности процесса очистки ММА и как следствие этого, приводит к увеличению производительности и снижению себестоимости продукции.

Таблица 1

| #### Качественные показатели | #### По базовому варианту |  |  | При оптимальном управлении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1. Время работы аппарата, ч |  | #### 32 | 29,2 |  | 32 |
| #### 2. Масса полученного ММА, т |  | #### 19,5 | 19,5 |  | 19,6 |
| #### 3. Масса затраченного пара, т |  | #### 3,15 | 3,1 |  | 3,08 |
| #### 4. Себестоимость, р./кг |  | #### 18,25 | 18,23 |  | 18,11 |

Для реализации найденных оптимальных режимов управления процессом очистки ММА в ректификационной колонне периодического действия выбрана жесткая активная система управления (двухуровневая СУ).

Задачами нижнего уровня управления являются компенсация высокочастотных возмущений и отработка заданий, выдаваемых верхним уровнем в зависимости от изменений условий функционирования.

Один из возможных вариантов нижнего уровня СУ представлен на рис. 9.

Рассмотренная СУ использует замкнутые контуры для управления процессами, протекающими в ректификационной колонне, кубе колонны и дефлегматоре.

Рис. 9. Структурная схема замкнутой СУ нижнего уровня АСУ ТП

Задачами верхнего уровня являются определение оптимальных режимов функционирования и оперативный контроль за технологическим процессом.

Верхний уровень представлен автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора (технолога) и вычислительной станцией. Вычислительная станция осуществляет поиск оптимальных режимов. После ввода исходных данных (количества загруженной в куб колонны смеси и концентрации компонентов) и выработки оптимальных режимов, вычислительная станция передает найденные режимы по сети в АРМ оператора и далее в промышленный контроллер. В качестве коммуникационной технологии используется OPC-технология.

На рис. 10 представлена структурная схема АСУ ТП очистки ММА.

Нижний уровень АСУ ТП построен на базе микроконтроллера 
WinCon. АРМ оператора построено на базе SCADA-системы.

Для стадии очистки ММА в ректификационной колонне была разработана система автоматизации на базе открытой SCADA-системы.

Рис. 10. Структурная схема АСУ ТП очистки ММА

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

- Разработано математическое описание технологического процесса очистки ММА, учитывающее нестационарный характер ведения процесса и пригодное для имитационных исследований и оптимизации динамических режимов.

- Формализованы качественные показатели процесса, система технологических условий и ограничений и обоснован выбор критерия управления процессом.

- Разработан алгоритм идентификации математической модели процесса очистки ММА.

- Исследовано на модели влияние управляющих воздействий на качественные показатели процесса, и на основе проведенных исследований выявлены области допустимых управлений и основные возмущающие воздействия.

- Поставлены и решены задачи оптимального управления процессом очистки ММА в ректификационной насадочной колонне, которые учитывают изменяющийся спрос на продукцию.

- Разработана структура АСУ ТП, реализующая найденные эффективные режимы функционирования.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях:

В периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

- Фролов, С.В. Задача оптимального управления процессом синтеза монометиланилина в трубчатом реакторе / С.В. Фролов, А.А. Третьяков, В.Н. Назаров // Теоретические основы химической технологии, 2006. −
Т. 40. − № 4. − С. 376 − 384.

- Назаров, В.Н. Математическое моделирование и исследование процесса ректификации монометиланилина в насадочной колонне периодического действия / В.Н. Назаров, В.А. Погонин // Системы управления и информационные технологии. – 2009. – № 2.2(36). − с. 274 − 277.

Некоторые вопросы диссертационного исследования нашли отражение в других публикациях:

- Назаров, В.Н. Моделирование процесса ректификации при производстве монометиланилина / В.Н. Назаров // Труды ТГТУ : сб. науч. ст. молодых ученых и студентов. − Тамбов, 2001. − Вып. 8. − С. 189 − 193.

- Назаров, В.Н. Постановка задачи оптимального управления процессом очистки монометиланилина (ММА) / В.Н. Назаров, А.А. Третьяков, С.А. Скворцов // IX Научная конференция ТГТУ : краткие тезисы. − Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. − С. 94.

- Фролов, С.В. Математическое моделирование процессов синтеза и ректификации монометиланилина / С.В. Фролов, А.А. Третьяков, 
В.Н. Назаров // Математические методы в технике и технологиях : сб. трудов XVI Международн. науч. конф. − Т. 10. − Санкт-Петербург, 2003. − 
С. 71.

- Назаров, В.Н. Энергосберегающее оптимальное управление процессом очистки монометиланалина / В.Н. Назаров, А.А. Третьяков, 
В.А. Погонин, В.Ю. Харченко // Математические методы в технике и технологиях : сб. трудов XIX Междунар. науч. конф. − Т.10. – Воронеж : Воронеж. гос. технол. акад., 2006. − С. 90−91.

- Назаров, В.Н. Параметрическая идентификация математической модели процесса очистки монометиланилина / В.Н. Назаров, А.А. Третьяков, И.А. Елизаров, П.М. Оневский // Математические методы в технике и технологиях : сб. трудов XXIII Междунар. науч. конф. − Т. 8. – Саратов : Сарат. гос. техн. ун-т, 2010. − С. 75 − 76.